UAVLoc-M3无人机视觉定位数据集

简介：

数据集由无人机平台搭载的Sony ILCE-7RM2和Sony ILCE-6000航测相机在真实场景下间隔飞行时间采集，涵盖了来自中国三个地区的无人机图像，样本地点包括：上海市崇明岛、河南省安阳河流域及安阳县崔家桥镇。无人机在相对高度范围300米至800米的空中飞行，采样不同飞行姿态视角下的图像。其飞行场景途径村落、城镇、河流、农田等多种地形和地貌类型，涵盖春季和夏季两个季节，以及晴天与雾天两种气象情况。

我们选择Bing卫星地图，根据无人机的飞行覆盖范围划定卫星地图的经纬度范围。为了确保卫星图像分辨率和在不同高度拍摄的无人机图像分辨率存在固定比例，我们采用LocaSpace Viewer软件平台获取Bing卫星地图17级地图层级（Zoom Level 17）和18级地图层级的图像数据。17级层级中卫星图像的地面分辨率约为0.965米/像素；18级层级中卫星图像的地面分辨率约为0.508米/像素。

因为相机的视轴方向会受到无人机姿态的影响偏离正下方，所以直接使用无人机自身的GPS坐标会引入显著误差。我们采用基于几何模型与数字高程模型（Digital Elevation Model, DEM）的算法用于精确估算无人机相机镜头光轴与地面的交点的地理坐标。UAVLoc-M3数据集中包含无人机GNSS接收机记录的经纬度坐标（lon, lat）、海拔高度（GPS_alt）和姿态角（roll, pitch, yaw）。我们还通过查询航天飞机雷达地形测绘任务（SRTM）提供的30米分辨率数字高程模型（DEM）数据来获取精准的地面高程（ground_alt）。我们计算无人机的姿态角度和DEM获取的拍摄点实际地形起伏变化校正经纬度位置，从而获取相机视场中心位置。

对于数据集中的文件，主要包括大尺度卫星图像、无人机图像、无人机拍摄时记录的相关信息和数字高程数据。其中，卫星图像为JPG格式；无人机图像为JPG格式，且分辨率统一处理为320×320；记录的信息为XLSX表格形式；数字高程数据为.hgt格式。数据集中包括三个名为AnYangRiver、Chongmingdao、CuiJiaQiao的文件夹，分别表示安阳河流域、崇明岛、崔家桥镇三个不同地区的数据集。每个文件夹中包含文件夹dem（数字高程数据）、drone（无人机图像）、satellite（卫星图像）和记录信息表格，其中崇明岛区域的卫星图像分为11个不同部分的图像。

对于无人机的记录信息表格，每个表格包含7列，每行为对应的一个无人机图像拍摄时无人机的位置姿态信息，分别为lon（经度/度）、lat（纬度/度）、GPS_Alt（海拔高度/米）、roll（滚转角/度）、pitch（俯仰角/度）、yaw（方位角/度）。表格数据条数与对应区域的无人机图像数量相同，其中AnYangRiver.xlsx共644条、Chongmingdao.xlsx共3695条、CuiJiaQiao.xlsx共607条。另外，表格location_with_dem.xlsx是数据采用几何模型和dem高程数据得到的修正后的经纬度坐标，表示uav图像中心点对应的位置；表格pxGT_dem.xlsx是根据卫星图的经纬度位置和分辨率计算得到的，uav图像中心点在卫星图上的像素坐标。

关键词：无人机；视觉定位；图像匹配